Министерство образования и науки  Республики Казахстан
КГУ «Глубоковский технический колледж» УО ВКО

Тема: «Конструкции гражданских зданий»

Разработала: Мастер производственного обучения

Васильева Наталья Александровна

1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Квалификации: 1401052 «Штукатур-маляр»

Конструкции гражданских зданий

Понятие о зданиях и сооружениях

Здания – это надземные строения, имеющие внутренние пространства, предназначенные для деятельности людей (для работы, отдыха, учебы и т.д.)

Сооружения – это надземные и подземные строения
технического назначения (мосты, башни, плотины,
набережные, радиомачты и т.д.).

Классификация зданий:

1. По назначению

2. По этажности

3. По конструкции стен

4. По способу возведения

5. По степени долговечности

6. По степени огнестойкости

7. По классам

По назначению

Гражданские – жилые и общественные здания (жилые дома, магазины, детские учреждения, школы, кинотеатры, клубы и т.п.);

В группу гражданских зданий, объединены:

жилые – для постоянного или временного проживания (квартирные дома, общежития, гостиницы и т.д.);

общественные – для социального обслуживания и для размещения административных учреждений (школы, кинотеатры, поликлиники, Дворцы спорта и т.д.).

Промышленные – для размещения различных производств (цеха, котельные, мастерские и т.п.);

Сельскохозяйственные – для обслуживания потребностей сельскохозяйственного производства (силосные башни, коровники, свинарники, птичники, зернохранилища и т.п.).

По этажности

Одноэтажные, малоэтажные (до 3 этажей включительно), многоэтажные (4.,.9 этажей), повышенной этажности (10...20 этажей), высотные (более 20 этажей), кроме того, здания могут быть смешанной этажности.

По конструкции стен

Мелкоэлементные (из кирпича, керамического камня, мелких блоков и др.), крупноэлементные (из крупных блоков, панелей, объемных блоков).

По способу возведения

Полносборные, монтируемые из конструкций и деталей заводского изготовления, неиндустриальные, выкладываемые из мелкоштучных изделий (кирпича, керамического камня).

По степени долговечности

По способности конструктивных элементов сохранять требуемые эксплуатационные качества.

По этому признаку здания подразделяют на четыре степени:

первая – со сроком службы более 100 лет,

вторая – 50 – 100 лет,

третья – 20 – 50 лет,

четвертая – до 20 лет (временные здания).

По классам

По совокупности требований, касающихся степени долговечности, огнестойкости и других эксплуатационных качеств.

Здания делят на классы в зависимости от градостроительных требований и народнохозяйственной значимости самого здания или комплексного объекта, в состав которого оно входит.

Каждая группа зданий по совокупности присущих им признаков делится на четыре класса:

к I классу относят крупные промышленные и общественные здания, а также жилые дома в девять этажей и более с повышенными эксплуатационными и архитектурными требованиями;

ко II классу – большинство небольших промышленных и общественных зданий, а также жилые дома до девяти этажей;

к III классу – здания со средними эксплуатационными и архитектурными требованиями, а также жилые дома до пяти этажей.

к IV классу – временные здания с минимальными эксплуатационными и архитектурными требованиями относят.

Здания также подразделяются на отапливаемые и не отапливаемые.

Требования, предъявляемые к зданиям

Функциональные, учет которых обеспечивает необходимые технологические, санитарно − гигиенические и другие условия эксплуатации здания. Этим требованиям должны быть подчинены его объемно − планировочное и конструктивное решения, отвечающие природно − климатическим условиям строительства, правильной ориентации здания по сторонам света. В здании должны быть необходимое оборудование, отопление, водоснабжение, канализация и т.п., достаточная освещенность помещений, соответствующая наружная и внутренняя отделка.

Технические, предусматривающие защиту внутренних помещений от воздействия внешней среды и обеспечение необходимой прочности, устойчивости, долговечности, огнестойкости и сопротивляемости конструктивных элементов при действии нагрузок (Прочностью, устойчивостью, долговечность, пожарная безопасность).

Конструктивными элементами здания

Для их возведения используются как мелкоразмерные строительные изделия (кирпич, мелкие блоки), так и крупноразмерные изделия и детали (крупные блоки, панели, объемные блоки и т.п.).

Организация внутреннего пространства, определяющая взаиморасположение помещений в здании, называется объемно – планировочным решением здания.

Рис.1 Основные конструктивные элементы здания 1 − подошва фундамента; 2 − подвальное перекрытие; 3 − фундаменты;  4 − перегородка; 5 −внутренняя несущая стена; 6 − междуэтажное перекрытие,  7 − наружная несущая стена; 8 − оконный проем;  9 − карниз;  10 − чердачное перекрытие; 11 − стропила; 12 − кровля; 13 − дымовая труба; 14 − слуховое окно; 15 − цоколь.

Рис.2 Объемно – планировочные и конструктивные элементы здания               1 – помещение лестничной клетки; 2 – комната; 3 – фундамент;                           4 – перекрытие над подвалом;  5 – внутренняя стена; 6 – перегородка;                   7 – междуэтажное перекрытие; 8 – наружная стена;  9 – чердачное перекрытие;10 − крыша;  11 – окно; 12 – лестница; 13 – дверь.

Конструктивные типы гражданских зданий

Несущий остов в зависимости от вида вертикальных опор различают три типа несущего остова многоэтажных высотных зданий

1. Бескаркасный        2. Каркасный         3. Смешанный

Рис.3       Конструктивные типы гражданских зданий: а– бескаркасное здание; б– каркасное здание; в – неполный каркас; 1– несущая стена; 2 – колонна;            3– ригель; 4–элементы перекрытия; 5–навесная панель

Конструктивные системы каркасных зданий

Рис. 4     Конструктивные системы каркасных зданий: а – с продольным расположением  ригелей; б – с поперечным расположением ригелей;                  в – с перекрестным расположением ригелей; г – безригельная

Конструктивные схемы зданий из объемных блоков

Рис. 5         Конструктивные схемы зданий из объемных блоков:  а –  блочная; б – панельно – блочная; в – каркасно - блочная

Дефекты в конструкциях зданий

Рис.6  Характерные уязвимые места и дефекты в конструкциях зданий

В крышах:  места сопряжения кровли с трубами и другими надстройками, с воронками внутренних водостоков; карнизы, утеплитель, защитная покраска кровли.

В стенах:  стыки панелей, закладные детали и связи, утеплитель трехслойных панелей, простенки и перемычки, места прохождения водостоков, защитное покрытие.

В цоколях: места сопряжения со стеной и с отмосткой, облицовочный защитный слой, горизонтальная гидроизоляция.

В перекрытиях: середина пролета, опорная часть, зоны увлажнения и сосредоточения нагрузок, швы между панелями, места прохождения труб.

В колоннах: места опирания балок и настилов, вертикальные грани ( ребра).

В воротах, окнах, дверях: порталы и коробки, петли и запоры, нижние обвязки, защитное покрытие.

В фундаментах: места сопряжения с отмосткой, зона увлажнения и зона промерзания грунта.

В основаниях:  зоны застоя или притока воды, увлажнение и вымывание основания, зона промерзания и пучения основания, зона перегрузки.

Рис. 7 Схема внешних и внутренних воздействий на здание

В заключение:  Презентация на тему: «Конструкции гражданских зданий», позволит изучению и усвоению материала по специальности: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Список  литературы:

1  Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений;

2. Марцинчик А.Б. Основания и фундаменты

3. Манькин А.М. Кровли и их элементы

4. Маклакова Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование зданий. Жилые здания.

5. Туполева М.С. — М.: Архитектура — С, 2011.